Obrazac  2 - SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

| R.br. | 1. RFID transponder za PEHD posude EN 840 Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne Tip ili Marka: Ime proizvođača: | Nudi se |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | ne | Upisati ponuđene min. ili max. vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Frekvencija: min. 134,2 kHz |  |  |  |
|  | Protokol: HDX (Half-duplex) ili jednakovrijedno |  |  |  |
|  | Identifikacijski sustav: TIRIS ili jednakovrijedan |  |  |  |
|  | Kapacitet: min. 64 bit-a |  |  |  |
|  | Udaljenost čitanja: do min. 300 mm |  |  |  |
|  | Prosječno vrijeme čitanja : najviše 100 ms |  |  |  |
|  | Rad na temperaturama od - 25 ºC do + 50 ºC |  |  |  |
|  | Kućište i karakteristike RFID transpondera definirane su standardima EN 30745 i EN 14803, prilagođen za ugradnju u utor sa prednje strane češlja spremnika za otpad. Oblik i dimenzije spremnika kao i oblik i dimenzije utora za ugradnju RFID transpondera definirane su EN 840 standardom. |  |  |  |
|  | ne zahtjeva nikakvo vanjsko napajanje otporan na tekućine iz radnog procesa kamiona (motorna ulja, hidraulična ulja i sl.) ugrađen (zaliven) u spremnike na način da se niti na koji način ne može izvaditi ili uništiti. |  |  |  |
| 2. | Zemlja porijekla EU (navesti zemlju porijekla) |  |  |  |

Garancija za cjelokupni predmet nabave: min. 12 mjeseci  od isporuke

- Datum:  ………………………… 2015.

- MP                  		Ponuditelj:

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

_______________

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „  upisati pravu vrijednost. Ponuditelj je dužan upisati i ponuđeni  garantni rok.