LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9

22211 VODICE

žiro r.n. HR2423600001101468694

PDV ID broj/OIB: HR 79331181937

Telefon: 022 443 787

Datum slanja izmjene Elektroničkom oglasniku javne nabave: 01.09.2014. godine

IZMJENA

DOKUMENTACIJE  ZA NADMETANJE

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

FINANCIJSKI LEASING S OPCIJOM KUPNJE

KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

- AUTONAVLAKAČ

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-MV 13-1/08/14-II

Otvoreni  postupak javne nabave  male vrijednosti

- Vodice, kolovoz 2014.

- Naručitelj sukladno čl. 31. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, u ovom postupku javne nabave mijenja natječajnu dokumentaciju – Obrazac 9 „Specifikacija tehničkih karakteristika“

- pod rednim brojem 1. marka i tip podvozja, dodaje se nova podtočka (36).:

- dodatni uređaj za kočenje (kao intarder, retarder ili slično)

- Naručitelj prilaže novi Obrazac 9 s uključenom izmjenom pod rednim brojem 1. marka i tip podvozja, podtočka 36

- U Vodicama, 01. rujna 2014. godine

Obrazac 9 – SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE :

| Rb. | Tražene karakteristike novog specijalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada - autonavlakač | Upisati ponuđeno |  | Upisati minimalne ili maksimalne ponuđene vrijednosti gdje se vrijednosti traže te dokaz jednakovrijednosti gdje je traženo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |  |
| 1. | Marka i tip podvozja (navesti): |  |  |  |
|  | Boja vozila: bijela |  |  |  |
|  | Pogon 6x2, sa pratećom podiznom osovinom |  |  |  |
|  | Motor: min. 315 kw, 6 cilindara u liniji, euro 6 |  |  |  |
|  | Najveća dopuštena masa vozila: min 26.000 kg |  |  |  |
|  | Tempomat |  |  |  |
|  | Ispuh sa ispušnom cijevi prema desno |  |  |  |
|  | Usisnik zraka postavljen iza kabine |  |  |  |
|  | Mjenjač automatizirani min. 12+2 brzina ili jednakovrijedno |  |  |  |
|  | Osovinski razmak: max. 5.100 mm |  |  |  |
|  | Prednje ogibljenje parabolično, stražnje ogibljenje zračno |  |  |  |
|  | Dopušteno opterećenje prednje osovine min. 8 t, stražnje pogonske osovine min. 13 t, prateće min. 7.5 t |  |  |  |
|  | Kabina 1+1 sjedalo |  |  |  |
|  | Zadnji zid kabine sa prozorom |  |  |  |
|  | Mehaničko hidraulički mehanizam za kipanje kabine |  |  |  |
|  | Pojačane zadnje opruge za ogibljenje kabine |  |  |  |
|  | Podesivi stup upravljača |  |  |  |
|  | Servo volan |  |  |  |
|  | Zračni jastuk za vozača |  |  |  |
|  | Sjedalo vozača zračno ogibljeno |  |  |  |
|  | Klima uređaj |  |  |  |
|  | Zaštita od sunca ispred vjetrobrana |  |  |  |
|  | Radio uređaj s USB priključkom |  |  |  |
|  | Grijani prednji retrovizor |  |  |  |
|  | Električno podesivi retrovizori |  |  |  |
|  | Širokokutni grijani retrovizor |  |  |  |
|  | Retrovizor za rubnik |  |  |  |
|  | Električni podizači prozora vozača i suvozača |  |  |  |
|  | Zvučno upozorenje kod vožnje unazad |  |  |  |
|  | Prikaz podataka o prikolici na instrument ploči |  |  |  |
|  | Digitalni tahograf |  |  |  |
|  | Putno računalo |  |  |  |
|  | Držač za boce |  |  |  |
|  | Svjetla za maglu |  |  |  |
|  | Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i straga, ABS i ASR i automatskim paljenjem žmigavaca pri punom kočenju |  |  |  |
|  | Dvokružni kočioni sistem za prikolicu |  |  |  |
|  | Dodatni uređaj za kočenje (kao intarder, retarder ili slično) |  |  |  |
|  | Zvučno upozorenje za parkirnu kočnicu |  |  |  |
|  | Blokada diferencijala na stražnjoj osovini |  |  |  |
|  | Vučna kuka fi=40 mm sa komplet električnom i zračnom instalacijom za prikolicu |  |  |  |
|  | Prednja aluminijska zaštita od podlijetanja |  |  |  |
|  | Zadnja zaštita od podlijetanja |  |  |  |
|  | 2x7 polni priključci za elektro instalacije |  |  |  |
|  | PVC blatobrani |  |  |  |
|  | Bočna zaštita i bočna svjetla |  |  |  |
|  | Sistem centralnog zaključavanja |  |  |  |
|  | Rezervoar sa zaključavanjem |  |  |  |
|  | Filter mrežica u ulivnom grlu rezervoara goriva |  |  |  |
|  | Limitator brzine na 89 km/h |  |  |  |
|  | Pištolj za zrak pod pritiskom sa crijevom za pumpanje guma |  |  |  |
|  | Dva klinasta podmetača kotača |  |  |  |
|  | Teleskopska dizalica |  |  |  |
|  | Prva pomoć, trokut, lampa i alat |  |  |  |
|  | Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke |  |  |  |
|  | Obavezna skica šasije |  |  |  |
|  | Jamstveni rok za podvozje min. 12 mjeseci na komplet šasiju i min. 36 mjeseci na pogonski sklop |  |  |  |
| 2. | Marka i tip nadogradnje (navesti): |  |  |  |
|  | Podizni kapacitet: min. 20 t |  |  |  |
|  | Zglobna i teleskopska ruka |  |  |  |
|  | Stražnje vanjsko hidraulično zaključavanje kontejnera |  |  |  |
|  | Pneumatsko osiguranje kuke |  |  |  |
|  | 2 cilindra kipanja |  |  |  |
|  | 1 cilindar zakreta |  |  |  |
|  | 1 cilindar izvlačenja |  |  |  |
|  | Svi cilindri dvostrukog djelovanja |  |  |  |
|  | Klipna hidraulična pumpa kapaciteta min. 80 ccm/okretaju |  |  |  |
|  | Spremnik hidrauličnog ulja min. 100 lit. |  |  |  |
|  | Radni tlak hidraulike min. 310 bara |  |  |  |
|  | Progresivno upravljanje iz vozačke kabine |  |  |  |
|  | Dvije brzine upravljanja sa amortizacijom udara kod krajnjeg položaja |  |  |  |
|  | Hidraulično i električno osiguranje radnih funkcija |  |  |  |
|  | Glavni prekotlačni ventil |  |  |  |
|  | Elektro sigurnosni sustav sa zaštitom min. Ip65 |  |  |  |
|  | Mehanička zaštita ožičenja |  |  |  |
|  | Glavni ventili ugrađeni na lijevoj strani |  |  |  |
|  | Aluminijski pokrov za glavne ventile |  |  |  |
|  | Sustav centralnog podmazivanja |  |  |  |
|  | Skica vozila zajedno sa prikolicom |  |  |  |
|  | Atest po čl. 52 zakona o zaštiti na radu |  |  |  |
|  | Atest centra za vozila RH |  |  |  |
| 3. | Marka i tip prikolice za prijevoz abroll kontejnera (navesti): |  |  |  |
|  | Ukupno dopuštena masa: 18.000 kg |  |  |  |
|  | 2 osovine, dopušteno opterećenje 2x9 t |  |  |  |
|  | Zračni ovjes osovina |  |  |  |
|  | Korisna nosivost:min. 14.000 kg |  |  |  |
|  | Duljina utovarnog prostora: min. 6750 mm |  |  |  |
|  | Širina prikolice: max. 2550 mm |  |  |  |
|  | Međuosovinski razmak max. 5000 mm |  |  |  |
|  | Podvozje izvedeno u zavarenoj izvedbi |  |  |  |
|  | 4 ključa za zaključavanje |  |  |  |
|  | Okretno postolje sa kugličnim ležajem |  |  |  |
|  | Vučna ruda, pomična, sa vučnim okom fi 40 mm |  |  |  |
|  | Bočna zaštita od podlijetanja, demontažna |  |  |  |
|  | Dvokružne zračne kočnice |  |  |  |
|  | EBS kočioni sustav sa ALB |  |  |  |
|  | TRS sustav za bočnu stabilnost prikolice |  |  |  |
|  | Rezervni kotač na nosaču |  |  |  |
|  | Kutija za alat |  |  |  |
|  | 2 x 7 polni priključci za elektro instalaciju |  |  |  |
|  | Priključnice za zračnu instalaciju |  |  |  |
|  | EBS priključak |  |  |  |
|  | PVC blatobrani naprijed i straga |  |  |  |
|  | Homologacija prikolice |  |  |  |

- Datum:  …………………………2014. g.

- MP                  		Ponuditelj:

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

_______________

Napomena: Ponuditelj popunjava stupce 'ponuđeno' na načina da za svaku traženu stavku  označi je li ponuđeno vozilo zadovoljava tu tehničku karakteristiku, odnosno označava stupac - 'DA' ako zadovoljava ili stupac - 'NE' ako ne zadovoljava. U stupcu minimalne ili maksimalne ponuđene vrijednosti ponuditelj mora upisati odgovarajući brojčani podatak.

- Datum:  …………………………g.

- MP

- Ponuditelj:___________________