| R.br. | Stroj za usitnjavanje granja Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne: | Nudi se |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | ne | Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti |
| 1. | - Promjer granja min. 13 cm - Motor: Diesel min. 20 KS - Ukupna masa standardne izvedbe max. 800 kg - Ulazni lijevak min. širine 860 i min. visine 720 mm - Preklopni ulazni stol - Kontinuirano podesivi nož - Vodoravni i okomiti protu-nož, lako zamjenjivi - Zaštita od namatanja na ploči za sjeckanje - Power-Grip valjci za uvlačenje velikog promjera, širine min. 200 mm - Vlastiti hidraulični kružni tok s hidrauličnim uljem - Valjci za uvlačenje s hidrauličnim pogonom uvlačenja - Upravljanje uvlačenja i sigurnosna tehnika prema HRN EN 13525:2010 - Cijev za ispuhivanje potpuno zakretna - Kontinuirano podesivi kapak za izbacivanje - Prigušivanje zvuka - Hidraulični tank i tank za gorivo s pokazivačem razine punjenja - Jednosmjerna spojka između motora i ploče za sjeckanje, s automatskim djelovanjem - Brojač sati, elektro pokretač, kontrolne žaruljice - Kruta vučna naprava s kuglastom spojkom, inercijskom kočnicom i parking kočnicom - Potporni kotač naprijed i potporanj za odlaganje otraga - Power-Control-System (elektronska zaštita od preopterećenja) - Prilikom isporuke potrebno je dostaviti jamstveni list proizvođača, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku i upute za servisiranje na hrvatskom jeziku te popis rezervnih dijelova na hrvatskom jeziku. |  |  |  |
| 2. | Zemlja porijekla EU (navesti zemlju porijekla) |  |  |  |
| 3. | Garancija min. 12 mjeseci |  |  |  |

Kod isporuke ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće (na hrvatskom jeziku):

- jamstveni list

- uputa o načinu pregleda i održavanja

- upute o sigurnom načinu rukovanja

- sugestivna lista rezervnih dijelova

- Garantni list na razdoblje cjelokupnog garantnog roka Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje komunalne opreme.

- Datum:  ………………………… 2015.

- MP                  		Ponuditelj:

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

_______________

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „  upisati pravu vrijednost. Ponuditelj je dužan upisati i ponuđeni  garantni rok.